鴻昌精細化工責任有限公司

HUNG XUONG CHEMICALCOMPANY LIMITED

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

BÓC MÀU NƯỚC THẢI

| Ngày test | Tên khách hàng / Tên sản phẩm | Mục đích test |  | Số phiếu test PRD |  | Người yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.07.19 | NCC : KUAN CHUAN MÃ : PER-330 | Lấy BMXLN-03 ss với PẺR-330 KUAN CHUAN |  | 166/RD |  | VỸ |
| Loại công nghệ | Cách thực hiện | Tên sản phẩm đối kháng | Số phiếu test PTN | Số phiếu test PKD | Số phiếu , ngày tets lần trước |  |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI | - Xử lý nước thải , màu phân tán, hoạt tính, acid | BMXLN-03 | 0058PTN | - | - |  |
| Lượng sử dụng | Phương pháp test để chọn sp tốt nhất )tăng lương sử dụng và điều chỉnh lsd bằng nhau | Ghi chú | NVthực hiện | Chủ quản | Số lần test |  |
|  | Điều chỉnh lượng sử dụng sao cho hàm lượng rắn và chất lượng bằng nhau | - | Hải Tiều | T. THAO | 1 |  |

KẾT QỦA :

| MÃ HÀNG | HLR | BRIX | PH | NGOẠI QUANG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMXLN-03 HÙNG XƯƠNG | 65 | 64 | 3.9 | Lỏng trắng trong |
| PER-330 KUAN CHUAN | 38 | 57 | 4.1 | Lỏng trắng trong |

| TÍNH NĂNG | KẾT QUẢ |
| --- | --- |
| 1. BÓC MÀU | BMXLN-03(0.15g/l)(150 cpu) = PER-330 (0.19g/l)(150cpu) |
| 2. LẮNG TỦA NHANH | BMXLN-03(0.15g/l) = PER-330 (0.19g/l) |

MẪU SO SÁNH KHẢ NĂN BỐC MÀU