|  | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BÓC MÀU NƯỚC THẢI |  |
| --- | --- | --- |

- THÔNG TIN

| THÔNG TIN YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày yêu cầu test |  | 17-02-2022 |
| Nguồn |  | LAN TRẦN |
| Người yêu cầu |  | SẾP HÙNG |
| Số phiều yêu cầu |  |  |
| Số phiếu test |  | BC:BMNT-409-2022/PTN |
| Số lần test |  | 01 |
| Nv test |  | Phan Thành Thảo |
| Tính năng công dụng |  | BÓC MÀU NƯỚC THẢI |
| Mã sản phẩm k/h, ncc |  | WT-S200 |
| Mã sản phẩm HX |  | BMXLN-05 |
| Mục dich test/ nội dung yêu cầu |  | Theo chỉ đạo sếp Hùng , lấy bóc màu nước thải khách hàng Lan Trần , so sánh với mẫu tương đương của Hùng Xương |
| Phương pháp test |  | Gián đoạn |
| Loại vải |  |  |
| Lượng sử dụng |  | 0.15g/l |
| Loại máy sử dụng |  |  |
| Cách thực hiện PTN | - Pha 1% dung dịch chất bóc màu : - PVAC 0.5g/l → bóc màu 1.5g/l → polyme 0.01g/l cho vào đung dịch nước thải các màu phân tán, hoạt tính, acid (xanh đỏ vàng) → lắt đều → để yêu quan sát - Đánh giá độ lắng tủa, độ màu PCU |  |

KẾT QỦA :

| MÃ HÀNG | HLR | BRIX | PH | NGOẠI QUANG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMXLN-05 HÙNG XƯƠNG | 35 | 49 | 4.1 | Lỏng trắng trong |
| WT-S200 LAN TRẦN | 38 | 55 | 3.8 | Lỏng trắng trong |

| TÍNH NĂNG | KẾT QUẢ |
| --- | --- |
| 1. BÓC MÀU | BMXLN-05 (0.15G/L) 150cpu > WT-S200 Lan trần (0.15G/L) 155cpu |
| 2. LẮNG TỦA NHANH | BMXLN-05 (0.15G/L) = WT-S200 Lan trần (0.15G/L) |

MẪU SO SÁNH KHẢ NĂNG BÓC MÀU

NƯỚC THẢI